- Załącznik nr 3 do SIWZ

- Szczegółowe wymagania techniczne

- dotyczy fabrycznie nowego autobusu 16+1 o DMC do 5,5 tony

- Rok produkcji 2012

- Samochód w kolorze białym (malowanie fabryczne).

- Nadwozie typu furgon zapewniające przewóz 16  osób plus kierowcą.

- Dwoje drzwi w kabinie kierowcy.

- Długość pojazdu: nie krótszy niż 7000 mm i nie dłuższy niż 7200 mm.

- Szerokość pojazdu bez lusterek: nie większa niż 2000 mm.

- Rozstaw osi: minimum 3800 mm.

- Wysokość wnętrza: minimum 2030 mm.

- Silnik wysokoprężny o pojemności od 2700 do 3000 cm3.

- Moc silnika: minimum 140 KM.

- Alternator o mocy minimum 175A

- Norma emisji spalin minimum EURO 5.

- Skrzynia biegów mechaniczna minimum 6 biegowa.

- Zbiornik paliwa o pojemności minimum 90 litrów.

- Układ zapobiegający cofaniu się pojazdu podczas ruszania pod górę

- Nośność zawieszenia: minimum 1800 kg przód, 3700 kg tył.

- Napęd na tylną oś.

- Podwozie na pełnej ramie o grubości minimum 4 mm.

- Zawieszenie przednie niezależne.

- Zawieszenie tylne paraboliczne.

- Obręcze kół: stalowe minimum 16”.

- Tylne koła bliźniacze.

- Hamulce tarczowe obu osi, przednie tarcze wentylowane.

- System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania – ABS.

- System stabilizacji toru jazdy – ESP.

- Wspomaganie układu kierowniczego.

- Światła załączane z zapłonem.

- Przednie reflektory przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów.

- Tylne światło przeciwmgielne.

- Elektrycznie ustawiane i podgrzewane lusterka boczne.

- Elektryczne szyby w drzwiach przednich.

- Dodatkowe ogrzewanie.

- Centralny zamek z pilotem.

- Poduszka powietrzna kierowcy.

- Fotel kierowcy regulowany w 3 płaszczyznach, zawieszony sprężyście z podłokietnikiem.

- Drzwi tylne otwierane o kąt 270 stopni, przeszklone

- Przeszklenie przedziału pasażerskiego - szyby pojedyncze wklejane do nadwozia, panoramiczne.

- Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego wykonana z wełny mineralnej.

- Pokrycie ścian, sufitu, słupków bocznych oraz tylnych drzwi tapicerką miękką.

- Wzmocniona podłoga sklejką wodoodporną z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta wykładziną antypoślizgową.

- Wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na słupkach bocznych + oznaczenie wyjścia awaryjnego (4 szt.).

- Zamontowanie 16 - szt. foteli typu ekolider z zintegrowanymi zagłówkami, bez regulacji oparcia, fotele w pierwszym rzędzie i środkowy w ostatnim z 3 pkt. pasami bezpieczeństwa, reszta foteli posiada biodrowe pasy bezpieczeństwa, podłokietniki od strony przejścia (7 szt.), siatki bagażowe w oparciach foteli (11 szt.).

- Fotele w dwóch ostatnich rzędach zamontowane na podeście,

- 1/3 przegrody za fotelem kierowcy.

- Wieszaki ubraniowe zamontowane na słupkach bocznych,.

- Poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych.

- Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych.

- Zasłonki przeciwsłoneczne w oknach.

- Dodatkowa gaśnica 2 kg..

- Lusterko wewnętrzne.

- Stopnień boczny wejściowy, obniżony.

- Szyny podłogowe do mocowania wózka inwalidzkiego.

- Dodatkowe kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu.

- Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi”.

- Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn,

- Pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim, przystosowanie 3 foteli do łatwego demontażu.

- Luk dachowy w środkowej  części dachu pojazdu, spełniającego rolę wyjścia awaryjnego.

- Wentylator nawiewno-wywiewnego w tylnej części dachu pojazdu.

- Dodatkowe oświetlenie - 3 punkty przedziału pasażerskiego, oświetlenie z funkcją do jazdy nocnej.

- Oświetlenie stopnia bocznego – wejściowego.

- Zestaw audio: radioodtwarzacz CD/MP3, wzmacniacz, mikrofon, 4 głośniki

- Okres gwarancji nie krótszy niż:

- Na podzespoły min 12 miesięcy

- Na wady lakiernicze min 12 miesięcy

- Na perforację blachy min 12 miesięcy

- Okresy gwarancji nie krótsze niż standardowe okresy producenta.